滁州工投科技产业园8号厂房新增

办公区项目

最 高 投 标 限 价

招  标 人：

单位盖章

造价咨询人：

单位盖章

2024 年 10 月 23 日

滁州工投科技产业园8号厂房新增办公区项目

最 高 投 标 限 价

最高投标限价（小写）：           1098741.63元

（大写）：  壹佰零玖万捌仟柒佰肆拾壹元陆角叁分

|  |  | 工程造价 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 招 标 人： |  | 咨 询 人： |  |
|  | （单位盖章） |  | （单位盖章） |

| 法定代表人 |  | 法 定 代表 人 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 或 其 授权 人： |  | 或 其 授权 人： |  |
|  | （签字或盖章） |  | （签字或盖章） |

| 编 制 人： |  | 复 核 人： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （造价人员签字盖专用章） |  | （造价工程师签字盖专用章） |  |

编制时间：2024 年 10 月 23日	  复核时间：2024 年 10 月 23日

最高投标限价编制说明

一、工程概况： 滁州工投科技产业园8号厂房新增办公区项目，建设地点位于滁州市苏滁现代产业园。 二、编制范围 编制范围包括：本项目施工图纸内容；主要为土石方、桩基、土建、钢结构、安装工程等，具体详见工程量清单和设计图纸。 三、编制依据： 1、提供的本项目施工设计图纸及招标文件； 2、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）； 3、2018 版《安徽省建设工程工程量清单计价依据》； 4、2018 版《安徽省建设工程施工机械台班费用编制规则》； 5、2018 版《安徽省建设工程计价定额(共用册）》； 6、2018 版《安徽省建筑工程计价定额》； 7、2018 版《安徽省装饰装修工程计价定额》； 8、2018 版《安徽省安装工程计价定额》； 9、2018 版《安徽省市政工程计价定额》； 10、2018版《安徽省园林绿化工程计价额》； 11、2018版《安徽建设工程计价依据修订内容》； 12、2018 版《安徽省建设工程费用定额》； 13、《关于发布《安徽省建设工程计价依据动态调整(第1期)》的公告》(安徽省住房和城乡建设厅公告第 51 号)； 四、最高投标限价编制说明 1、本工程类别费率按规定计取； 2、人工费调整执行现行有关文件调至158元/工日； 3、税金执行安徽省建设工程造价管理总站文件造价【2019】7号文,增值税率按9%计取； 4、截止2024年10月省、市有关政策性调整文件； 5、本工程最高投标限价编制时材料价格参照滁州市建设工程造价管理站和滁州市建设工程造价管理协会发布的2024年滁州工程造价信息第9期滁州市市场信息价格（不含税价格），滁州市没有的参照周边城市市场信息价格（不含税价格），信息价没有的材料采取市场询价的方式确定（不含税价格）； 五、编制有关说明： （一）建筑工程部分说明： - 本项目砌筑砂浆采用预拌砂浆，混凝土采用商品砼。 - 本项目所有大型机械进出场及安拆已综合考虑，按项包干，由投标人自行报价，结算时不予调整。 - 钢结构分部中，钢构件清单综合单价已包含钢材在加工厂除锈、加工制作、底漆、运输、装卸及吊装等工序费用。 - 土方工程量按定额工程量计算规则（实际消耗量）计算，不考虑虚实换算。取运土方运距按1公里编制，具体由投标人勘察现场后自行考虑，结算时不调整运距。 - 室内装修面层由业主自理，施工按毛坯标准交付。清单编制楼地面算至基层不含面层，内墙面算至抹灰层不含涂料、室内外门窗、防火门窗暂未计算、卫生间洗漱台/隔断等内墙顶棚装饰未计算； - 应业主要求优化设计图纸内容如下： - 楼地面基层、找平层、防水层、面层取消暂未计算；内外墙涂料取消暂未计算；灌注桩无需埋设钢护筒、无需试桩及试验用声测管；外围墙、卫生间及楼梯间墙体采用200厚A5.0蒸压加气砼砌块墙体，内隔墙修改为100厚轻钢龙骨石膏板内隔墙；钢结构防火涂料暂未计算等；具体优化后做法详见工程量清单。 - 安装工程部分编制说明： - 1、8号厂房新增办公区项目二次装修由入住企业自行解决，施工总包毛坯交付；水电安装工程计算范围： - ①给水管仅预留DN65钢塑复合管、PPR给水管De63(S5级）主管道及相应闸阀；排水管道到位，所有卫生洁具未计；室内消火栓系统按图已计算；喷淋系统未计算；抗震支架及洞口防火封堵均未计算，待二次装饰施工； - ②强电到每层的强电井，楼层配电箱放总包里面，此配电箱之后所有桥架、管线，灯具、开关插座均未计；弱电、综合布线到每层的弱电井，楼层控制箱之后均未计算，综合布线系统的桥架及网络插座均未计；空调系统未计算，防排烟系统均未计算；防雷与接地暂未计算。 - 2、排水管道算至出外墙皮1.5m处。 - 3、电缆主进线YJV-4×70+35-CT按150米计入，消防电源APE进线暂未计入，火灾自动报警系统暂未计算。 - 4、综合单价已包含所需辅材及管配件，投标人报价时综合考虑，后期结算时不再调整。 - 5、消火栓系统暂未计算。 - 6、根据业主要求优化降低造价，部分图纸范围内暂未计算，待二次装饰施工，本次编制范围具体详见工程量清单。 六、暂列金额、专业工程暂估价 - 1、本工程暂列金额 0 万元（不含税）； - 2、专业工程暂估价金额： 0 万元（不含税）； 七、编制结论 本工程编制最高投标限价： 1098741.63 元， 大写： 壹佰零玖万捌仟柒佰肆拾壹元陆角叁分。 安徽金之诚工程管理有限公司 2024 年 10 月 23 日