滁州工投科技产业园8号厂房新增

办公区项目

招 标 工 程 量 清 单

招  标 人：

单位盖章

造价咨询人：

单位盖章

2024 年 10 月 23 日

滁州工投科技产业园8号厂房新增办公区项目

工  程  量  清  单

|  |  | 工程造价 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 招 标 人： |  | 咨 询 人： |  |
|  | （单位盖章） |  | （单位盖章） |

| 法定代表人 |  | 法 定 代表 人 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 或 其 授权 人： |  | 或 其 授权 人： |  |
|  | （签字或盖章） |  | （签字或盖章） |

| 编 制 人： |  | 复 核 人： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （造价人员签字盖专用章） |  | （造价工程师签字盖专用章） |  |

编制时间：2024 年 10 月 23日	  复核时间：2024 年 10 月 23日

一、工程概况： 滁州工投科技产业园8号厂房新增办公区项目，建设地点位于滁州市苏滁现代产业园。 二、编制范围 编制范围包括：本项目施工图纸内容；主要为土石方、桩基、土建、钢结构、安装工程等，具体详见工程量清单和设计图纸。 三、编制依据： 1、提供的本项目施工设计图纸； 2、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）； 3、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）； 4、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）； 5、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）； 6、《安徽省园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013）； - 7、省、市截止2024年9月有关政策性文件； 四、编制说明 - 1、税金执行安徽省建设工程造价管理总站文件造价【2019】7号文,增值税率按9%计取； 五、编制有关说明： （一）建筑工程部分说明： - 本项目砌筑砂浆采用预拌砂浆，混凝土采用商品砼。 - 本项目所有大型机械进出场及安拆已综合考虑，按项包干，由投标人自行报价，结算时不予调整。 - 钢结构分部中，钢构件清单综合单价已包含钢材在加工厂除锈、加工制作、底漆、运输、装卸及吊装等工序费用。 - 土方工程量按定额工程量计算规则（实际消耗量）计算，不考虑虚实换算。取运土方运距按1公里编制，具体由投标人勘察现场后自行考虑，结算时不调整运距。 - 室内装修面层由业主自理，施工按毛坯标准交付。清单编制楼地面算至基层不含面层，内墙面算至抹灰层不含涂料、室内外门窗、防火门窗暂未计算、卫生间洗漱台/隔断等内墙顶棚装饰未计算； - 应业主要求优化设计图纸内容如下： - 楼地面基层、找平层、防水层、面层取消暂未计算；内外墙涂料取消暂未计算；灌注桩无需埋设钢护筒、无需试桩及试验用声测管；外围墙、卫生间及楼梯间墙体采用200厚A5.0蒸压加气砼砌块墙体，内隔墙修改为100厚轻钢龙骨石膏板内隔墙；钢结构防火涂料暂未计算等；具体优化后做法详见工程量清单。 - 安装工程部分编制说明： - 1、8号厂房新增办公区项目二次装修由入住企业自行解决，施工总包毛坯交付；水电安装工程计算范围： - ①给水管仅预留DN65钢塑复合管、PPR给水管De63(S5级）主管道及相应闸阀；排水管道到位，所有卫生洁具未计；室内消火栓系统按图已计算；喷淋系统未计算；抗震支架及洞口防火封堵均未计算，待二次装饰施工； - ②强电到每层的强电井，楼层配电箱放总包里面，此配电箱之后所有桥架、管线，灯具、开关插座均未计；弱电、综合布线到每层的弱电井，楼层控制箱之后均未计算，综合布线系统的桥架及网络插座均未计；空调系统未计算，防排烟系统均未计算；防雷与接地暂未计算。 - 2、排水管道算至出外墙皮1.5m处。 - 3、电缆主进线YJV-4×70+35-CT按150米计入，消防电源APE进线暂未计入，火灾自动报警系统暂未计算。 - 4、综合单价已包含所需辅材及管配件，投标人报价时综合考虑，后期结算时不再调整。 - 5、消火栓系统暂未计算。 - 6、根据业主要求优化降低造价，部分图纸范围内暂未计算，待二次装饰施工，本次编制范围具体详见工程量清单。 六、暂列金额、专业工程暂估价 - 1、本工程暂列金额 0 万元（不含税）； - 2、专业工程暂估价金额： 0 万元（不含税）； 安徽金之诚工程管理有限公司 2024 年 10 月 23 日